Ставропольский край

Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников

2020/21 учебного года

ТЕХНОЛОГИЯ

Практическое задание

7-8 КЛАСС

По чертежу с неполными данными изготовьте разделочную доску.

Технические условия:

  - Габаритные размеры 210 х 110 х 4 мм;

  - Длина рабочей поверхности 150 мм, Диаметр 2-х декоративных отверстий 20 мм, радиус центрального отверстия 20 мм;

  - Позиции «А и Б» на чертеже выбрать самостоятельно.

  - С помощью представленного чертежа с неполными данными разработайте чертёж разделочной доски в масштабе 1:1:

  - Предельные отклонения размеров готового изделия ± 1 мм

  - Материал изготовления - фанера.

  - Декоративную отделку выполнить выжиганием или росписью по дереву.

Карта пооперационного контроля

| Номер участника __________________ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Критерии оценки | К-во баллов | К-во баллов, выстав-ленных членами жюри |
| 1. | Наличие рабочей формы (халат, головной убор) | 1 |  |
| 2. | Соблюдение правил безопасной работы | 1 |  |
| 3. | Соблюдение порядка на рабочем месте. Культура труда | 1 |  |
| 4. | Разработка чертежа в соответствии с ГОСТ 2.104-2006 | 7 |  |
| 5. | Технология изготовления изделия: - разметка заготовки в соответствии с чертежом; - технологическая последовательность изготовления изделия; - точность выполнения отверстий в соответствии с чертежом и техническими условиями; | 20 (6) (8) (6) |  |
| 6. | Качество чистовой отделки изделия | 5 |  |
| 7. | Декоративная отделка и дизайн | 3 |  |
| 8. | Уборка рабочего места | 1 |  |
| 9. | Время изготовления – 150 мин. | 1 |  |
|  | Итого: | 40 |  |

Председатель жюри:

Члены жюри: