ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ПО ТЕХНОЛОГИИ

2021-2022 учебный год

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  ЭТАП

Направление «Культура дома, дизайн и технологии»

возрастная группа 9-11 классы

Практическая работа по технологии обработки швейных изделий

«Обработка чехла для ножниц»

| Задание: Изготовить чехол для ножниц и выполнить его декорирование. | Материалы: Ткань хлопчатобумажная гладкокрашеная 35см×25см (35 см по долевой нити) Ткань набивная 35см×25см (35 см по долевой нити) Элементы декора: - тесьма, кружево шириной 1-1,5 см – 60 см; - атласные ленты (шириной 3-5 мм) – по 60 см трех разных цветов; - 3 пуговицы; - фетр 10×10 см разных цветов; - нитки мулине в цвет ткани. |
| --- | --- |
| В рабочем уголке мастерицы находится много практичных и полезных вещей, являющихся произведением искусства. К их числу относится чехол для ножниц, исключающий случайные травмы и позволяющий не разыскивать инструмент перед работой. Чехлы отличаются по технике выполнения и дизайну. Если сделать чехол с несколькими отделениями, то там можно хранить вместе несколько пар ножниц. |  |

Последовательность выполнения и графическое изображение

| Описание операции | Графическое изображение |
| --- | --- |
| 1. Продумайте оформление вашего чехла для ножниц. При необходимости выполните эскиз изделия с декором. Вы можете использовать любые предложенные Вам материалы. От места расположения декора, возможно, поменяется порядок выполнения работы. Не задерживайтесь на этом этапе! Декор можно выполнить до или после изготовления образца. | Место для Вашего предварительного эскиза |
| 2. Выкроить детали чехла: - деталь из гладкокрашеной ткани 300 мм×200 мм; - деталь из набивной ткани 300 мм×200 мм. По всем срезам каждой детали дать припуски на обработку по 10 мм |  |
| 3. Детали сложить лицевыми сторонами внутрь, уравнивая срезы и обтачать по краям. Ширина шва 10 мм. В одном длинном срезе оставить пропуск в шве для выворачивания длиной 50-80 мм. |  |

| 4. Срезать уголки, не доходя 2 мм. до строчки. Чехол вывернуть через пропуск в шве. Шов выправить, выметать и приутюжить. |  |
| --- | --- |
| 5. Нестачанный участок в шве подшить потайными стежками. |  |
| 6. Вдоль краев чехла проложить отделочную строчку на расстоянии 7 мм от края. |  |
| 7. Деталь чехла разложить так, чтобы сверху была деталь из набивной ткани. Один продольный край чехла отвернуть так, как показано на рисунке. |  |
| 8. Деталь перегнуть набивной тканью вниз так, как показано на рисунке. |  |
| 9. Конец чехла отогнуть как показано на рисунке. |  |

| 10. Свободные незакрепленные края чехла соединить петельными стежками нитками мулине | Петельные стежки |
| --- | --- |
| 11. Выполнить декорирование чехла |  |

Карта пооперационного контроля

| № п/п | Критерии оценки | Баллы | По факту |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Правильная организация рабочего места, соответствие одежды правилам безопасности да/нет | 1 |  |
| 2 | Детали выкроены с учетом направления долевой нити да/нет | 1 |  |
| 3 | Ширина шва обтачивания чехла 10 мм±2 мм да/нет | 1 |  |
| 4 | Качество выправленного шва да/нет | 1 |  |
| 5 | На уголках чехла сделаны надсечки да/нет | 1 |  |
| 6 | Качество подшивочных стежков да/нет | 1 |  |
| 7 | Ширина отделочной строчки по краям чехла 7 мм±1 мм да/нет | 1 |  |
| 8 | Уголки чехла симметричны да/нет | 1 |  |
| 9 | Качество петельных стежков да/нет | 1 |  |
| 10 | Грамотное и уместное композиционное решение; согласованность отделочных элементов с размерами всей работы да/нет | 2 |  |
| 11 | Оригинальное использование элементов отделки, наличие определённой «смысловой идеи оформления» да/нет | 2 |  |
| 12 | Внешний вид (цветовая гамма ниток…тесьмы…, аккуратность выполненной работы, в том числе и качество изнаночной стороны) да/нет | 1 |  |
| 13 | Качество окончательной влажно-тепловой обработки да/нет | 1 |  |
|  | Итого | 15 |  |